振动给料机

振动给料机简介：

ZSW系列振动给料机主要用于粗碎破碎机前连续、均匀给料，同时可筛分细料，使破碎机能力增大。该机采用双偏心轴激振器的结构特点，保证设备能承受大块物料下落的冲击，给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地送到受料装置中去，从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，延长了设备使用寿命。给料机可分为钢板结构和篦条结构，钢板结构的给料机多用于砂石料生产线，将物料全部均匀地送入破碎设备；篦条结构的给料机可对物料进行粗筛分，使系统在配制上更经济合理，在破碎筛分中已作为必不可少的设备。因而该机广泛应用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

特点及优势：

- 直线运动轨迹，振动平稳；
2、特殊栅条设计，可防止物料堵塞；
3、栅条间隙可调。
该系列振动给料机工作可靠、噪声低、耗能小、无冲料现象、寿命长、维护保养方便、重量轻、体积小、设备调节安装方便、综合性能好。当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

工作原理：

ZSW系列振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主、被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主、被动轴同时反向旋转，槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。

我公司具有完善的售后服务体系，充足的备件供应，能为用户提供终身技术服务。不论是工艺设计、设备安装或易损件更换等，都会有相应的工程技术专家为您提供优质的服务。

主要技术参数

| 型号规格 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外型尺寸 (L×W×H)(mm) | 料槽尺寸（㎜） | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSW-380×95 | 500 | 96-160 | 11 | 3882×1620×1209 | 3800×950 | 4082 |
| ZSW-490×110 | 580 | 120-280 | 15 | 4957×1648×1209 | 4900×1100 | 5320 |
| ZSW-590×110 | 600 | 200-350 | 22 | 5957×1648×1365 | 5900×1100 | 6130 |
| ZSW-490×130 | 750 | 400-560 | 22 | 4980×2000×1335 | 4900×1300 | 5888 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 22 | 6080×2200×1395 | 6000×1300 | 7800 |
| ZSW-600×150 | 1000 | 460-660 | 30 | 6080×2200×1395 | 6000×1500 | 9295 |
| ZSW-600×180 | 1200 | 500-800 | 37 | 6080×2300×1680 | 6000×1800 | 12700 |
| ZSW-600×200 | 1400 | 600-1000 | 45 | 6080×4094×1810 | 6000×2000 | 15094 |